Sprawozdanie z æwiczenia nr A-23

| Daniel Kiper Marek Nowacki | Zespó³ nr 6 |
| --- | --- |
| Wydzia³ Elektroniki | Ocena z przygotowania: |
| Poniedzia³ek 1715 - 2000 | Ocena ze sprawdzenia: |
| Data: 8 maja 1995 | Zaliczenie: |
| Prowadz¹cy: Mendel | Podpis: |

Temat:Wyznaczanie odleg³oœci miêdzyp³aszczyznowych metod¹ odbicia Bragga.

Podstawy teoretyczne.

Kryszta³ - jest to substancja, której budowa wewnêtrzna wykazuje wysoki stopieñ uporz¹dkowania przestrzennego, poniewa¿ mo¿na znaleŸæ najmniejszy element jego struktury - komórk¹ elementarn¹ - taki, ¿e przez proste przesuniêcia dane poni¿szym wzorem mo¿na odtworzyæ ca³¹ strukturê :

µ §

gdzie: R - promieñ wodz¹cy dowolnego punktu w komórce elementarnej,

r - promieñ wodz¹cy równowa¿nego mu punktu w innej komórce,

n1, n2, n3 - liczby ca³kowite (0, ±1, ±2),

a, b, c - wektory bazowe sieci (wyznaczaj¹ce jedn¹ z komórek elementarnych).

Podstawowym zjawiskiem umo¿liwiaj¹cym badanie struktury kryszta³ów jest dyfrakcja. Istnieje kilka metod badawczych:

- krystalografia rentgenowska wykorzystuj¹ca promienie rentgenowskie

- neutronografia realizowana poprzez rozpraszanie neutronów na krysztale

- elektronografia realizowana poprzez rozpraszanie elektronów, przyœpieszonych za

pomoc¹ ró¿nicy potencja³ów rzêdu 20-200 kV, co pozwala badaæ warstwy do gruboœci

100 nm.											        W krystalografii podstawow¹ rolê odgrywa odbicie padaj¹cej wi¹zki promieniowania od p³aszczyzn sieciowych kryszta³u - p³aszczyzn na których le¿y czêœæ atomów kryszta³u - zwane odbiciem Bragga.

Dla u³atwienia odbicia Bragga wprowadzone zosta³o oznaczanie p³aszczyzn sieciowych przy pomocy tzw wskaŸników Millera.

WskaŸniki Millera (hkl) - wyznaczaj¹ rodzinê p³aszczyzn sieciowych, które dziel¹ podstawowe jednostki sieciowe na odpowiedni h, k i l równych odcinków. W przypadku równoleg³oœci do którejœ z osi, to odpowiadaj¹cy jej wskaŸnik przyjmujemy jako (0). WskaŸnik podaje siê w nawiasach okr¹g³ych, podzielony ewentualnie przez wspólny dzielnik.

Samo odbicie Bragga ma charakter interferencyjny, poniewa¿ - w przypadku promieniowania rentgenowskiego - powstaje w nastêpuj¹cy sposób: elektrony atomu kryszta³u poruszaj¹c siê zgodnie z wymuszaj¹cym ich ruch polem elektrycznym fali padaj¹cej, staj¹ siê Ÿród³em promieniowania elektromagnetycznego o takiej samej czêstoœci, lecz rozchodz¹cego siê kuliœcie w przestrzeni; te wtórne fale interferuj¹ ze sob¹, daj¹c w pewnych kierunkach (œciœle wyznaczonych przez sieæ przestrzenn¹, kierunek oraz d³ugoœæ fali promieniowania padaj¹cego) wzmocnienia - obserwowane jako wypadkowa fala odbita. Oczywiœcie fala le¿y w p³aszczyŸnie wyznaczonej przez kierunek fali padaj¹cej i normaln¹ (prost¹ prostopad³¹) do p³aszczyzn sieciowych odbijaj¹cych.

Jak wiemy wzmocnienie interferuj¹cych fal zachodzi wówczas, gdy ró¿nica dróg optycznych przebytych przez te fale równa jest wielokrotnoœci d³ugoœci fali.

W przypadku odbiæ od p³aszczyzn sieciowych warunek ten mo¿na wyraziæ nastêpuj¹cym

równaniem Wulfa- Bragga :

µ §

gdzie: n - rz¹d odbicia,

l - d³ugoœæ fali promieniowania padaj¹cego,

d(hkl) - odleg³oœæ miêdzy p³aszczyznami odbijaj¹cymi,

J - k¹t padania (po³ysku) mierzony miêdzy kierunkiem fali padaj¹cej a p³aszczyzn¹ 	        sieciow¹.

Obrazuje to konstrukcja jak na rysunku:

Z powy¿szego rysunku wynika, ¿e wzmocnieni fali wypadkowej bêd¹cej superpozycj¹ fal odbitych, nast¹pi wtedy, gdy DS bêdzie ca³kowit¹ wielokrotnoœci¹ d³ugoœci fali padaj¹cej l. Dziêki temu, ¿e ró¿nice dróg miêdzy wi¹zkami odbitymi od dowolnych p³aszczyzn wyra¿aj¹ siê jako ca³kowite wielokrotnoœci DS, uzyskujemy kolektywne wzmocnienie interferencyjne.

µ §

Wykonanie æwiczenia.

1. Zestawiamy uk³ad pomiarowy z³o¿ony z nadajnika fal mikrofalowych (zastêpuj¹ce k³opotliwe w zastosowaniu w naszych warunkach promieniowanie rentgenowskie), o d³ugoœci oko³o 3 cm , detektora fal po³¹czonego z miernikiem.

2. Ustawiamy siatke dyfrakcyjn¹.

Szukamy pierwszego maksimum.

Wystepuje ono dla k¹ta J=13°.

3. Wyznaczamy wartoœæ d³ugoœci promieniowania mikrofalowego ze wzoru:

µ §

d - jest zmierzon¹ dlugoœci¹ równ¹ 5*stala siatki.

d = 40cm=40*10-2m

Po podstawieniu do wzoru otrzymujemy:

l=18*10-3 m dla n=1 (rz¹d odbicia)

4. Zmieniamy model badany na kryszta³ o strukturze heksagonalnej o najgêstszym stopniu upakowania, wykonanym z polistyrenowych kulek. Dla tego kryszta³u znajdujemy odbicia Bragga, postêpuj¹c jak w poprzednim przypadku. Pomiary wykonujemy dla dwóch ustawieñ w których uda³o nam siê zaobserwowaæ odbicia Bragga.

- pierwsze ustawienie:

2J=50° st¹d  J=25°

Znaj¹c wyznaczon¹ wczeœniej d³ugoœæ fali promieniowania mikrofalowego wyznaczamy

odleg³oœæ miêdzyp³aszczyznow¹ d(hkl) za wzoru Wulfa-Bragga.

µ § (dla n=1)

- drugie ustawienie :

2J=66° st¹d  J=33°

Po podstawieniu otrzymujemy:

µ § (dla n=1)

Dyskusja b³êdów.

1. Obliczamy b³¹d wyznaczenia d³ugoœci fali promieniowania mikrofalowego. Pos³ugujemy siê metod¹ ró¿niczki zupe³nej.

µ §

gdzie: d = 5*sta³a siatki dyfrakcyjnej.

d = 40cm = 40*10-2 m.

J = k¹t przy którym wystêpuje pierwsze maksimum.

J = 13°.

Dd = dok³adnoœæ odczytu odleg³oœci za pomoc¹ linijki

Dd = 5*10-3 m

DJ = dok³adnoœæ odczytu k¹ta z podzia³ki umieszczonej na podstawie ramienia 	  	           detektora.

DJ = 1° = 0,017 rad

Czyli:

µ §(n pomijamy bo n=1)

µ §

2. Obliczamy b³¹d wyznaczenia d(hkl) dla kryszta³u heksagonalnego.

µ §

gdzie: Dl=4,8 10-3 m

DJ=1°=0,017 rad

Czyli:

µ § (n pomijamy jw.)

Po podstawieniu otrzymujemy:

- dla pierwszego ustawienia:

µ §

µ §

- dla drugiego ustawienia:

µ §

µ §

Wyniki pomiarow.

1. Siatka dyfrakcyjna.

| Kat µ § [° ] | Napiecie na wyjœciu detektora. [mV] | Kat µ § [° ] | Napiecie na wyjœciu detektora. [mV] |
| --- | --- | --- | --- |
| -90 | 0.15 | 1 | 140 |
| -89 | 0.25 | 2 | 126 |
| -88 | 0.3 | 3 | 110 |
| -87 | 0.25 | 4 | 90 |
| -86 | 0.3 | 5 | 50 |
| -85 | 0.7 | 6 | 33 |
| -84 | 0.7 | 7 | 15 |
| -83 | 0.8 | 8 | 13.5 |
| -82 | 0.65 | 9 | 12.5 |
| -81 | 0,6 | 10 | 16 |
| -80 | 0.9 | 11 | 27 |
| -79 | 0.6 | 12 | 33 |
| -78 | 0.9 | 13 | 37 |
| -77 | 1.2 | 14 | 30 |
| -76 | 1.2 | 15 | 24 |
| -75 | 0.8 | 16 | 15 |
| -74 | 1.1 | 17 | 10 |
| -73 | 0.8 | 18 | 2.3 |
| -72 | 0.9 | 19 | 1 |
| -71 | 1.7 | 20 | 9.5 |
| -70 | 1.2 | 21 | 19 |
| -69 | 1.7 | 22 | 29 |
| -68 | 1.8 | 23 | 38 |
| -67 | 1.9 | 24 | 46 |
| -66 | 2.5 | 25 | 60 |
| -65 | 2.2 | 26 | 50 |
| -64 | 2.4 | 27 | 49 |
| -63 | 2.5 | 28 | 45 |
| -62 | 2.7 | 29 | 38 |
| -61 | 3.2 | 30 | 35 |
| -60 | 4.5 | 31 | 22 |
| -59 | 4.8 | 32 | 15 |
| -58 | 5 | 33 | 11 |
| -57 | 5.5 | 34 | 7 |
| -56 | 6 | 35 | 6 |
| -55 | 7.5 | 36 | 3.7 |
| -54 | 8.7 | 37 | 3 |
| -53 | 9 | 38 | 3.3 |
| -52 | 10 | 39 | 3.8 |
| -51 | 9.5 | 40 | 4.5 |
| -50 | 9 | 41 | 3.1 |
| -49 | 8.5 | 42 | 2.8 |
| -48 | 7.5 | 43 | 2.5 |
| -47 | 6.5 | 44 | 1.6 |
| -46 | 5.5 | 45 | 1.2 |
| Kat µ § [° ] | Napiecie na wyjœciu detektora. [mV] | Kat µ § [° ] | Napiecie na wyjœciu detektora. [mV] |
| -45 | 3.5 | 46 | 1.5 |
| -44 | 2.7 | 47 | 2.2 |
| -43 | 1.4 | 48 | 2.5 |
| -42 | 1.4 | 49 | 3.2 |
| -41 | 3 | 50 | 5 |
| -40 | 5.5 | 51 | 6 |
| -39 | 8.1 | 52 | 6.5 |
| -38 | 11.5 | 53 | 6 |
| -37 | 14 | 54 | 5.5 |
| -36 | 16 | 55 | 7 |
| -35 | 18 | 56 | 4.2 |
| -34 | 18 | 57 | 3.5 |
| -33 | 17 | 58 | 3 |
| -32 | 18 | 59 | 2.3 |
| -31 | 19 | 60 | 2.6 |
| -30 | 22 | 61 | 3.1 |
| -29 | 25 | 62 | 3.3 |
| -28 | 28 | 63 | 3.6 |
| -27 | 32 | 64 | 3.8 |
| -26 | 39 | 65 | 3.8 |
| -25 | 43 | 66 | 4.5 |
| -24 | 49 | 67 | 5 |
| -23 | 53 | 68 | 5.5 |
| -22 | 51 | 69 | 4 |
| -21 | 42 | 70 | 3.3 |
| -20 | 23 | 71 | 4.5 |
| -19 | 21 | 72 | 3.3 |
| -18 | 17 | 73 | 2.9 |
| -17 | 3.8 | 74 | 3.1 |
| -16 | 2.5 | 75 | 1.5 |
| -15 | 6 | 76 | 0.8 |
| -14 | 7.5 | 77 | 0.4 |
| -13 | 18 | 78 | 0.25 |
| -12 | 29 | 79 | 0.2 |
| -11 | 35 | 80 | 0.15 |
| -10 | 37 | 81 | 0.15 |
| -9 | 41 | 82 | 0.15 |
| -8 | 40 | 83 | 0.25 |
| -7 | 36 | 84 | 0.3 |
| -6 | 32 | 85 | 0.25 |
| -5 | 32 | 86 | 0.3 |
| -4 | 31 | 87 | 0.35 |
| -3 | 45 | 88 | 0.4 |
| -2 | 70 | 89 | 0.41 |
| -1 | 90 | 90 | 0.4 |
| 0 | 135 |  |  |

2. Kryszta³ po³o¿enie pierwsze.

| Kat 2µ § [° ] | Napiecie na wyjœciu detektora. [mV] | Kat 2µ § [° ] | Napiecie na wyjœciu detektora. [mV] |
| --- | --- | --- | --- |
| -90 | 0.35 | 24 | 1 |
| -84 | 0.15 | 26 | 1.8 |
| -80 | 0.2 | 28 | 3.6 |
| -76 | 0.3 | 30 | 2.6 |
| -72 | 0.3 | 32 | 1.2 |
| -68 | 0.9 | 34 | 0.6 |
| -64 | 1.6 | 36 | 2.3 |
| -60 | 1.8 | 38 | 5.5 |
| -56 | 7 | 40 | 7.5 |
| -52 | 18 | 42 | 18 |
| -48 | 35 | 44 | 44 |
| -44 | 43 | 46 | 70 |
| -40 | 20 | 48 | 95 |
| -36 | 2.5 | 50 | 100 |
| -32 | 1 | 52 | 85 |
| -28 | 0.6 | 54 | 65 |
| -24 | 0.8 | 56 | 234 |
| -20 | 3.2 | 58 | 12 |
| -16 | 1.7 | 60 | 4.5 |
| -12 | 14 | 62 | 4 |
| -8 | 17 | 64 | 3.8 |
| -4 | 60 | 66 | 1.8 |
| 0 | 330 | 68 | 1.2 |
| 2 | 410 | 70 | 1.2 |
| 4 | 430 | 72 | 1.3 |
| 6 | 300 | 74 | 0.85 |
| 8 | 160 | 76 | 0.5 |
| 10 | 90 | 78 | 0.45 |
| 12 | 6 | 80 | 0.4 |
| 14 | 5.5 | 82 | 0.45 |
| 16 | 5 | 84 | 0.6 |
| 18 | 5.5 | 86 | 0.65 |
| 20 | 6.5 | 88 | 0.75 |
| 22 | 5 | 90 | 0.35 |

3. Kryszta³ po³o¿enie drugie.

| Kat 2µ § [° ] | Napiecie na wyjœciu detektora. [mV] | Kat 2µ § [° ] | Napiecie na wyjœciu detektora. [mV] |
| --- | --- | --- | --- |
| -90 | 0.4 | 24 | 5.5 |
| -84 | 4 | 26 | 6 |
| -80 | 4.5 | 28 | 6 |
| -76 | 1.4 | 30 | 5.5 |
| -72 | 0.5 | 32 | 1.5 |
| -68 | 0.5 | 34 | 0.7 |
| -64 | 0.7 | 36 | 1.0 |
| -60 | 0.6 | 38 | 0.85 |
| -56 | 0.25 | 40 | 0.7 |
| -52 | 0.75 | 42 | 0.7 |
| -48 | 0.65 | 44 | 0.5 |
| -44 | 0.4 | 46 | 0.5 |
| -40 | 0.65 | 48 | 0.75 |
| -36 | 0.55 | 50 | 0.65 |
| -32 | 0.25 | 52 | 0.65 |
| -28 | 0.3 | 54 | 0.5 |
| -24 | 0.85 | 56 | 0.75 |
| -20 | 0.8 | 58 | 0.5 |
| -16 | 5 | 60 | 0.75 |
| -12 | 18 | 62 | 0.6 |
| -8 | 25 | 64 | 0.45 |
| -4 | 55 | 66 | 1.9 |
| 0 | 140 | 68 | 1.1 |
| 2 | 170 | 70 | 0.75 |
| 4 | 125 | 72 | 0.7 |
| 6 | 70 | 74 | 1.1 |
| 8 | 151 | 76 | 1.6 |
| 10 | 28 | 78 | 2.5 |
| 12 | 25 | 80 | 3.7 |
| 14 | 21 | 82 | 2.5 |
| 16 | 14 | 84 | 5 |
| 18 | 7 | 86 | 3.5 |
| 20 | 5 | 88 | 1.7 |
| 22 | 5.5 | 90 | 0.9 |