Sprawozdanie z æwiczenia nr A-27

| Micha³ Tomaniak Marcin Kmiecik | Zespó³ nr 22 |
| --- | --- |
| Wydzia³ Elektryczny | Ocena z przygotowania: |
| Czwartek 1115 - 1400 | Ocena ze sprawdzenia: |
| Data: 24 marzec, 1994 | Zaliczenie: |
| Prowadz¹cy: | Podpis: |

Temat:Laminarny przep³yw cieczy. Wyznaczanie wspó³czynnika lepkoœci.

Podstawy teoretyczne.

Przy przep³ywach p³ynów tak jak przy ruchu cia³ wystêpuje si³a oporu ruchu. Je¿eli do cia³a bêd¹cego na powierzchni cieczy przy³o¿ymy si³ê równoleg³¹ do powierzchni cieczy, to cia³o zacznie siê poruszaæ ruchem jednostajnym. taki ruch powoduje si³a lepkoœci F0.

Lepkoœci¹ nazywamy nadanie warstwom cieczy, znajduj¹cym siê w ró¿nej odleg³oœci od poruszaj¹cego siê cia³a, ró¿nej prêdkoœci.

Si³a lepkoœci dzia³aj¹ca na to cia³o jest proporcjonalna do gradientu prêdkoœci przesuwanych warstw cieczy i powierzchni cia³a.

µ §

gdzie:    h- wspó³czynnik lepkoœci

Si³a lepkoœci powstaje na skutek przenoszenia x-owej sk³adowej pêdu przez cz¹stki szybsze na cz¹stki wolniejsze.

Ciecz idealna - jest to ciecz, w której ruch jednych warstw cieczy wzglêdem innych zachodzi bez tarcia tzn. poruszaj¹ siê tylko te obszary cieczy, które zosta³y wprawione w ruch bezpoœrednio przez si³y zewnêtrzne.

W cieczy idealnej obowi¹zuje zasada zachowania ca³kowitej energii mechanicznej.

Ciecz rzeczywista - jest to ciecz, w której ruch jednych warstw jest zale¿ny od innych tzn. wprawienie w ruch pewnych obszarów cieczy poci¹ga za sob¹ ruch pozosta³ych obszarów.

Przep³yw cieczy wokó³ dowolnego cia³a zale¿y od gêstoœci r, wspó³czynnika lepkoœci h, charakterystycznego wymiaru liniowego l oraz od prêdkoœci przep³ywu. Dok³adniej zale¿y on od bezwymiarowej kombinacji tych parametrów:

µ §

Powy¿sz¹ wielkoœæ nazywamy liczb¹ Reynoldsa. Dla ró¿nych liczb Reynoldsa wystêpuje inny przep³yw cieczy tzn dla ma³ych liczb Reynoldsa Re<<1 decyduj¹c¹ rolê w sile oporu odgrywa lepkoœæ - wówczas przep³yw cieczy nazywamy laminarnym - bezwirowym.                Dla przep³ywu laminarnego formu³uje siê nastêpuj¹ce prawo o podobieñstwie przep³ywów :

Przep³ywy dwóch cieczy o ró¿nych prêdkoœciach, lepkoœciach i gêstoœciach s¹ podobne je¿eli odpowiada im ta sama liczba Reynoldsa.

Dla przep³ywu laminarnego Stockes wyprowadzi³ wzór na si³ê oporu dzia³aj¹c¹ na kulkê opadaj¹c¹ pod wp³ywem si³y ciê¿koœci w cieczy wype³niaj¹cej ca³¹ przestrzeñ. Si³ê oporu dzia³aj¹c¹ na kulkê mo¿na opisaæ nastêpuj¹co:

µ §

gdzie: v - prêdkoœæ kulki,   r - promieñ kulki,   h - wspó³czynnik lepkoœci cieczy.

Dok³adna analiza pokazuje, ¿e kulka oprócz swojej masy posiada równie¿  masê do³¹czon¹ równ¹ po³owie masy cieczy wypartej przez kulkê. Ostatecznie prêdkoœæ kulki w danej chwili czasowej jest równa :

µ §

Obrazuje to poni¿szy wykres:

µ §

Z wykresu wynika, ¿e po pewnym czasie ruch kulki mo¿na uznaæ za jednostajny i równy prêdkoœci granicznej, okreœlonej wzorem:

µ §

Wykonanie æwiczenia.

1. Mierzymy na analitycznej wadze pewn¹ liczbê kulek, a nastêpnie wyznaczamy œredni¹ masê jednej kulki. Z pomiarów otrzymaliœmy:

Masa 11 kulek - m=1998 mg

Œrednia masa 1 kulki - m=181,2 mg

2. Za pomoc¹ mikrometru mierzymy œrednicê kulek.

3. Za pomoc¹ suwmiarki mierzymy œrednicê wewnêtrzn¹ rur:

- z gliceryn¹ 		D=29,3 mm

- z olejem silnikowym      D=29,9 mm

4. Do pionowo ustawionego cylindra z badan¹ ciecz¹ wrzucamy kolejno 11 kulek, ustalaj¹c przy tym od którego miejsca ruch kulki mo¿na uznaæ za jednostajny. Nastêpnie zaznaczamy ten odcinek i mierzymy jego d³ugoœæ.

5. Mierzymy stoperem czas opadania ka¿dej z kulek ruchem jednostajnym.

6. Wyznaczamy œredni¹ prêdkoœæ graniczn¹ Vgr.

- dla oleju silnikowego µ §

- dla gliceryny µ §

7. Podstawiaj¹c otrzymane dane wyznaczamy lepkoœæ cieczy:

Korzystamy przy tym ze wzoru:

µ §

gdzie: m - masa kulki,   d - œrednica kulki,   D - œrednica cylindra z ciecz¹	                               v - prêdkoœæ graniczna,   g - przyœpieszenie ziemskie,  r - gêstoœæ badanej cieczy

Po podstawieniu otrzymujemy:

- dla oleju silnikowego  h=0,24 µ §

- dla gliceryny   h=0,17  µ §

Rachunek b³êdów

1. Wyznaczamy b³¹d œrednicy kulki. Ze wzglêdu na przewagê b³êdów przypadkowych nad systematycznymi b³¹d ten wyznaczamy za pomoc¹ rozk³adu Studenta.

| Podstawiaj¹c dane z powy¿szej tabeli wyliczamy Nr kulki | di | (di-d) |  | (di-d)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i | [mm] | [mm] |  | [mm2] |
| 1 | 3,39 | -0,2882 |  | 0,0834 |
| 2 | 3,41 | -0,3082 |  | 0,0949 |
| 3 | 3,42 | -0,3182 |  | 0,1012 |
| 4 | 3,41 | -0,3082 |  | 0,0949 |
| 5 | 3,28 | -0,1782 |  | 0,0317 |
| 6 | 3,18 | -0,2682 |  | 0,0061 |
| 7 | 3,37 | -0,3882 |  | 0,0719 |
| 8 | 3,49 | 0,7419 |  | 0,1506 |
| 9 | 2,36 | 0,6618 |  | 0,5502 |
| 10 | 2,44 | 0,7319 |  | 0,4480 |
| 11 | 2,37 | 0,6512 |  | 0,5355 |
| d= µ §= 3,1018 |  |  | µ §2,1586 |  |

µ §

Znajdujemy wartoœæ b³êdu dla poziomu ufnoœci a=0,997

µ §

Ostatecznie otrzymujemy, ¿e :

Dd=0,25

czyli  d=(3,10±0,25) 10-3 m

2. Wyznaczamy b³¹d prêdkoœci v.

Korzystamy z metody ró¿niczki zupe³nej:

µ §

gdzie: Ds=10-3 m (dok³adnoœæ odczytu drogi z podzia³ki milimetrowej)

Dt=0,6 s    (dok³adnoœæ odczytu czasu ze stopera)

Po podstawieniu otrzymujemy:

- dla oleju silnikowego  Dv=0,03

czyli v=(18,5±3)10-2 m/s

- dla gliceryny Dv=0,06

czyli v=(26,1±6)10-2 m/s

3. Wyznaczamy b³¹d wspó³czynnika lepkoœci h

Korzystamy z metody ró¿niczki zupe³nej:

µ §

µ §

µ § Po podstawieniu i obliczeniu otrzymujemy:

- dla oleju silnikowego

Dh=0,114 µ §

µ §

czyli  h=(240±114)10-3 µ §

- dla gliceryny

Dh=0,082 µ §

µ §

czyli  h=(170±82)0-3 µ §

3. Zestawiamy w tabeli oszacowane b³êdy pomiarów prostych.

| Wielkoœæ mierzona | Oznaczenie b³êdu | Oszacowanie b³êdu | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| masa kulek | Dm | 0,2 10-3 kg | Dok³adnoœæ wagi analitycznej |
| droga przelotu | Ds | 10-3 m | Dok³adnoœæ skali (papier milimetrowy) |
| czas przelotu | Dt | 0,6 s | 2*czas reakcji+dok³adnoœæ stopera |
| œred. cylindra | DD | 10-4 m | Dok³adnoœæ suwmiarki |