Sprawozdanie z æwiczenia nr C11

| Micha³ Tomaniak Marcin Kmiecik | Zespó³ nr 22 |
| --- | --- |
| Wydzia³ Elektryczny | Ocena z przygotowania: |
| Czwartek 1115 - 1400 | Ocena ze sprawdzenia: |
| Data: 3 marca, 1994 | Zaliczenie: |
| Prowadz¹cy: K. Mizerski | Podpis: |

Temat: Pomiar d³ugoœci fali za pomoc¹ siatki dyfrakcyjnej i 	  	    spektrometru.

Podstawy teoretyczne.

Fale elektromagnetyczne s¹ to rozchodz¹ce siê w przestrzeni periodyczne zmiany pola elektrycznego i magnetycznego. Falê tak¹ mo¿na zapisaæ za pomoc¹ funkcji falowej

µ §

gdzie µ § - amplituda,  (wt-kx) - faza fali,  w - czêstoœæ ko³owa,

k - liczba falowa zwi¹zana z d³ugoœci¹ fali   µ §.

Fala posiada równie¿ okres. Okres jest to czas, w którym fala przebiega odleg³oœæ równ¹ jednej d³ugoœci fali.

D³ugoœæ fali jest to odleg³oœæ miêdzy dwoma najbli¿szymi punktami przestrzeni, w których fala ma t¹ sam¹ fazê.

Interferencja fali jest to zjawisko powstaj¹ce podczas na³o¿enia siê dwóch lub wiêcej fal w danym punkcie przestrzeni.

Obraz interferencyjny mo¿na uzyskaæ za pomoc¹ siatki dyfrakcyjnej.

Siatk¹ dyfrakcyjn¹ nazywamy uk³ad wielu szczelin równoleg³ych do siebie rozmieszczonych w równych odstêpach. Najprostsz¹ siatkê realizuje siê poprzez naciêcia na p³ytce szklanej ci¹gu równoleg³ych rys odgrywaj¹cych rolê przes³on.

Sta³¹ siatki d nazywamy sumê szerokoœci szczeliny i odstêpu miêdzy szczelinami.

Ró¿nica dróg promieni wychodz¹cych z dwóch s¹siednich szczelin, ugiêtych pod tym samym k¹tem wynosi

µ §

Fale wzmacniaj¹ siê (padaj¹c w jeden punkt), gdy ró¿nica ich dróg równa jest wielokrotnoœci d³ugoœci fali l. Warunek wzmocnienia mo¿na wiêc zapisaæ

µ §

Po³o¿enie maksimów zale¿y zatem od d³ugoœci fali, co pozwala na rozseparowanie sk³adowych œwiat³a bia³ego i wyznaczenie ich d³ugoœci przez pomiar k¹ta ugiêcia odpowiadaj¹cy maksimum, przy znanej wartoœci sta³ej siatki d. Obrazuje to wzór

µ §

Liczba k okreœla tzw. rz¹d widma, a wiêc mówimy np. o widmie rzêdu pierwszego (dla k=1) itd. Pr¹¿ek zerowy ma barwê œwiat³a u¿ytego.

Widma poszczególnych rzêdów dla œwiat³a "bia³ego" sk³adaj¹ siê z pr¹¿ków barwnych odpowiadaj¹cych d³ugoœciom fal u¿ytego œwiat³a roz³o¿onych symetrycznie wzglêdem pr¹¿ka zerowego.

Jak wiemy siatkê dyfrakcyjn¹ mo¿na wykorzystaæ do rozdzielenia fal o ró¿nych d³ugoœciach jednak to jaka mo¿e byæ najmniejsza ró¿nica miêdzy d³ugoœciami fal , tak aby mo¿na je by³o rozró¿niæ okreœla tzw. zdolnoœæ rozdzielcza R zdefiniowana jako

µ §

gdzie l jest jedn¹  z d³ugoœci dwu linii widmowych a

µ § jest ró¿nic¹ d³g. fal miêdzy nimi.

Warunkiem na rozdzielenie dwóch fal o bliskich sobie d³ugoœciach jest

kryterium Rayleigha, które mówi, ¿e aby dwa maksima g³ówne by³y rozró¿nialne, to odleg³oœæ k¹towa powinna byæ taka, aby minimum jednej linii przypada³o w maksimum drugiej.  St¹d

µ §  gdzie m - rz¹d widma, N - liczba szczelin.

Wykonanie æwiczenia.

1. Ustawienie spektrometru :

- nastawienie krzy¿a lunety na ostroœæ

- nastawienie lunety na nieskoñczonoœæ tzn. na ostroœæ obrazu dalekiego przedmiotu

- nastawienie kolimatora na ostry obraz oœwietlonej szczeliny (wtedy szczelina jest w 	ognisku soczewki kolimatora).

- wypoziomowanie stolika spektrometru

2. Ustawiamy siatki dyfrakcyjnej pionowo i prostopadle do osi kolimatora W tym celu oœwietlamy szczelinê kolimatora œwiat³em sodowym i obserwujemy widma dyfrakcyjne po obu stronach pr¹¿ka zerowego. Prostopad³e ustawienie siatki sprawdzamy, mierz¹c k¹ty ugiêcia dla tego samego rzêdu po obu stronach siatki. Równoœæ k¹tów œwiadczy o prawid³owym ustawieniu siatki.

3. Oœwietlamy siatkê dyfrakcyjn¹ Ÿród³em œwiat³a o znanej d³ugoœci  fali. W naszym wypadku u¿yliœmy lampy sodowej.

Nastêpnie wyznaczamy sta³¹ siatki d pos³uguj¹c siê wzorem

µ § st¹d otrzymujemy

µ §

4. Oœwietlamy siatkê dyfrakcyjn¹ badanym Ÿród³em œwiat³a tzn. lamp¹ neonow¹, a nastêpnie wyznaczamy d³ugoœæ fali dla wielu pr¹¿ków Neonu : czerwony 1, czerwony 2,  ¿ó³ty, zielony, poprzez pomiar k¹ta odchylenia pr¹¿ka zarówno po lewej jak i po prawej strone osi optycznej kolimatora.

D³ugoœci tych fal obliczamy ze wzoru:

µ §

Otrzymaliœmy nastêpuj¹ce d³ugoœci fal dla badanych pr¹¿ków Neonu, które porównujemy z wartoœciami w tablicach. Obrazuje to poni¿sza tabela:

| Kolor pr¹¿ka | D³ugoœæ fali z pomiarów [nm] | D³ugoœæ fali z tablic [nm] |
| --- | --- | --- |
| Czerwony 1 | 649,4±19,9 | 640,2 |
| Czerwony 2 | 614,2±19,9 | 614,3 |
| ¯ó³ty | 596,0±19,9 | 585,2 |
| Zielony | 554,6±19,9 | 540,0 |

Dyskusja b³êdów.

1.Znajdujemy b³¹d  wynikaj¹cy z dok³adnoœci odczytu

µ §

gdzie 2' - dok³adnoœæ odczytu k¹ta

µ § - szerokoœæ k¹towa szczeliny

Wynosi ona:

- dla Sodu µ §

- dla Neonu µ §

2. Znajdujemy b³¹d µ § z poni¿szego wzoru

µ §

po podstawieniu otrzymujemy

µ §

a  µ §

czyli sta³a siatki d=(2678,3±52,8) nm

3. Znajdujemy b³¹d µ § ze wzoru

µ §

Uwaga! Pochodn¹ cz¹stkow¹ po k pomijamy bo wynosi 0.

Czyli otrzymujemy

µ §

Oznacza to, ¿e d³ugoœci fal kolejnych pr¹¿ków Neonu wynosz¹:

- dla czerwonego 1  l=(649,4±19,9) nm

- dla czerwonego 2  l=(614,2±19,9) nm

- dla ¿ó³tego            l=(596,0±19,9) nm

- dla zielonego         l=(554,6±19,9) nm

Interpretacja wyników i wnioski.

1. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e rozszczepiaj¹c œwiat³o za pomoc¹ siatki dyfrakcyjnej uk³ad kolejnych pr¹¿ków barwnych jest odwrotny ni¿ w pryzmacie: najbli¿ej pr¹¿ka zerowego po³o¿ony jest pr¹¿ek fioletowy a najdalej - czerwony, odpowiadaj¹cy najd³u¿szej fali widzialnej.

2. Dla niewielkich k¹tów ugiêcia sinus k¹ta mo¿na zast¹piæ przez jego tangens

µ §   gdzie x - przesuniêcie liniowe na ekranie badanego pr¹¿ka, wzglêdem 				    pr¹¿ka zerowego.

l - odleg³oœæ siatki od ekranu.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze w przekszta³ceniu wzoru:  dsinj=kl (dla k=1) otrzymujemy

µ §

Wynika z tego, ¿e liniowe przesuniêcie pr¹¿ka na ekranie zwiêksza siê z d³ugoœci¹ fali, co dowodzi s³usznoœci wniosku 1-go.