Sprawozdanie z æwiczenia E-1.

| Jacek Kuœ Artur Gmaj | Zespó³ nr 6. |
| --- | --- |
| Wydzia³ Elektryczny | Ocena z przygotowania: |
| Pi¹tek 1415 - 1700 | Ocena ze sprawozdania: |
| Data : 29-04-94 | Zaliczenie: |
| Prowadz¹cy: dr B. Ostrowska | Podpis: |

Temat: Badanie widma promieniowania termicznego na przyk³adzie    ¿arówki z w³óknem wolframowym.

Cel æwiczenia:

Celem æwiczenia jest zapoznanie siê z problemami zwi¹zanymi z promieniowaniem termicznym, sprawdzenie s³usznoœci prawa przesuniêæ Wiena oraz wyznaczenie rozk³adów widmowych promieniowania w³ókna wolframowego ¿arówki dla kilku wybranych wartoœci temperatur.

Podstawy fizyczne.

Ka¿de cia³o w temperaturze powy¿ej zera bezwzglêdnego wysy³a promieniowanie termiczne o widmie ci¹g³ym. Promieniowanie to mo¿na obserwowaæ w postaci widma, tak wiêc widmem nazywamy obraz zarejestrowanego promieniowania. Gdy temperatura nie przekracza 770K to widmo to sk³ada siê wy³¹cznie z promieniowania o d³ugoœciach fal wiêkszych od zakresu widzialnego. Wraz ze wzrostem temperatury udzia³ tego promieniowania wzrasta.

Modelem cia³a emituj¹cego promieniowanie termiczne jest cia³o doskonale czarne.

Jest to cia³o ca³kowicie poch³aniaj¹ce energiê padaj¹c¹ w ca³ym zakresie widma. Zdolnoœæ absorbcyjna  oraz emisyjna jest równa 1 z czego wynika, ¿e cia³o to emituje dok³adnie tyle samo energii ile poch³ania. Natomiast dla dowolnego cia³a zdolnoœæ emisyjna wyra¿a siê wzorem:

µ §

gdzie:

a - zdolnoœæ (liczba niemianowana wskazuj¹ca jaka czêœæ energii padaj¹cej jest absorbowana w jednostce czasu przez jednostkê powierzchni)

E - zdolnoœæ emisyjna cia³a doskonale czarnego

Przekszta³caj¹c powy¿szy wzór otrzymujemy prawo Kirchoffa:

µ §

Rozk³ad energetyczny promieniowania cia³a doskonale czarnego znajduj¹cego siê w temperaturze T dany jest wzorem Plancka:

µ §

gdzie:

h - sta³a Plancka (6,62*µ §)

k - sta³a Boltzmana (µ §)

µ § - d³ugoœæ fali

Zale¿noœæ powy¿sza jest s³uszna przy za³o¿eniu, ¿e wypromieniowana energia jest w postaci kwantów.

Charakterystyczne dla rodziny krzywych opisanych wzorem Plancka jest istnienie maximów zdolnoœci emisji, przy czym wraz ze wzrostem temperatury przesuwa siê ono w kierunku fal krótkich. Okazuje siê, ¿e spe³nione jest prawo:

µ §

gdzie:

µ § - d³ugoœæ fali odpowiadaj¹ca maksimum zdolnoœci emisji promieniowania cia³a doskonale czarnego.

Powy¿sza zale¿noœæ zwana jest prawem przesuniêæ Wiena.

Ca³kowita energia promieniowania wysy³ana przez jednostkê powierzchni cia³a doskonale czarnego w jednostce czasu wynosi:

µ §

gdzie:

µ § oznacz sta³¹ Stefana-Boltzmanna

Opis æwiczenia.

Do wyznaczenia rozk³adu widmowego wykorzystany zostaje spektrometr Hilgera. Pozwala on na okreœlenie d³ugoœci fali padaj¹cego promieniowania. Do detekcji promieniowania u¿yty zosta³ fotorezystor, którego czu³oœæ zale¿y od d³ugoœci fali padaj¹cej, a co za tym idzie nale¿y wprowadziæ stosowne poprawki. Temperatura  w³ókna ¿arówki wyznaczona zostanie na podstawie pobieranej przez ni¹ mocy. Pomiary d³ugoœci fali zosta³y przeprowadzone dla trzech ró¿nych temperatur w zakresie od 0,7 do 3 µ §.

Opracowanie wyników.

Na podstawie zmierzonych wartoœci sporz¹dziliœmy wykres zale¿noœci wzglêdnej zdolnoœci emisyjnej od d³ugoœci fali dla 3 ró¿nych temperatur. Wzglêdna zdolnoœæ emisyjna wyra¿a siê wzorem:

µ §

gdzie:

µ § - wartoœæ zdolnoœci emisji znaleziona po uwzglêdnieniu poprawki na czu³oœæ rezystora:

µ §     s - czu³oœæ fotorezystora

µ § - najwiêksza wartoœæ µ §

Z wykresu odczytaliœmy d³ugoœæ fali na która przypada maximum emisji.

Temperaturê w³ókna ¿arówki wyznaczyliœmy korzystaj¹c z zale¿noœci T(P), gdzie P=U*I.

| Moc [W] | Temperatura [K] | µ § [µ §] |
| --- | --- | --- |
| 14.25µ §2 (14%) | 1583µ §50 | 1.5µ §0.05 |
| 11.00µ §1.8 (16%) | 1694µ §50 | 1.4µ §0.05 |
| 8.75µ §1.6 (18%) | 1833µ §50 | 1.3µ §0.05 |

Sprawdzanie prawa przesuniêæ Wiena:

| Temperatura [K] | µ § [µ §] | T*µ § |
| --- | --- | --- |
| 1583µ §50 | 1.5µ §0.05 | 2375µ §154 |
| 1694µ §50 | 1.4µ §0.05 | 2372µ §155 |
| 1833µ §50 | 1.3µ §0.05 | 2383µ §157 |

Dyskusja b³êdów.

Przy szacowaniu b³êdów braliœmy pod uwagê tylko b³êdy systematyczne wynikaj¹ce z niedok³adnoœci u¿ytych przyrz¹dów oraz b³êdy zwi¹zane z odczytem z wykresów. B³êdy liczyliœmy przy za³o¿eniach:

B³¹d odczytu woltomierza:

µ §0.325V  (klasa=0.5 zakres=15V niedok³adnoœæ odczytu=µ §0.25V)

B³¹d odczytu amperomierza:

µ §0.225A    (klasa=0.5 zakres=5  niedok³adnoœæ odczytu=µ §0.2A)

B³¹d odczytu spektrometru:

µ § =0.05µ §

B³¹d mocy wydzielanej na ¿arówce obliczyliœmy metod¹ pochodnej logarytmicznej:

µ §

B³¹d temperatury w³ókna ¿arówki odczytaliœmy z wykresu T(P), po uwzglêdnieniu b³êdu mocy.

Sprawdzaj¹c s³usznoœæ prawa przesuniêæ Wiena b³¹d iloczynu T*µ § oszacowaliœmy metod¹ ró¿niczki zupe³nej:

µ §

Wnioski.

W æwiczeniu badaliœmy widmo promieniowania termicznego ¿arówki z w³óknem wolframowym dla trzech ró¿nych temperatur o zakresie fal od 0,7 do 3 µ § (temperaturê otrzymaliœmy na podstawie wykresów T(P)). Pozwala³o to na wyznaczenie d³ugoœci fali, dla której zdolnoœæ emisyjna by³a najwiêksza. Otrzymane zale¿noœæ zdolnoœci emisyjnej od d³ugoœci fal pokrywa³y siê z wykresem teoretycznym za wyj¹tkiem skrajnych wartoœci d³ugoœci fal. Przypuszczamy, ¿e mo¿e to byæ spowodowane zbyt nisk¹ czu³oœci¹ fotorezystora na dan¹ d³ugoœæ fali.

Otrzymane wyniki pozwala³y na sprawdzenie prawa przesuniêæ Wiena. Obliczone iloczyny µ § by³y jednakowe (uwzglêdniaj¹c oszacowane poprzednio b³êdy), co potwierdza poprawnoœæ przeprowadzonych pomiarów i obliczeñ.